1. Bevezetés, a diplomamunka célja

A vérnyomás az egyik legfontosabb egészségügyi paraméter, melynek mérése igen fontos a gyógyászatban illetve az egészségügyben. Rendszeres vérnyomásméréssel a legtöbb szív- és érrendszeri megbetegedés korán felismerhető valamint következtetések vonhatóak le a páciens egészségügyi állapotára vonatkozólag.

Napjainkban Magyarországon évről-évre többen és többen halnak meg illetve szenvednek szív- és érrendszeri megbetegedésekben. A halálozási okok több mint fele (52-54%) ilyen megbetegedésekre vezethetőek vissza. Korunk, és ez a megállapítás nem csak Magyarországra vonatkozik, hanem az egész világra, egyik leggyakoribb betegségei a szív és a keringési rendszer rendellenességeivel kapcsolatos.

Szerte a világon megnőtt az igény arra, hogy az emberek otthon, orvos vagy asszisztens segítsége nélkül meg tudják mérni vérnyomásukat, figyelemmel kísérve ezzel egészségügyi állapotukat. A nyolcvanas évek végéig szinte csak kórházakban, egészségügyi intézményekben tudtak vérnyomást mérni, de ma már egyre több háztartásban jelennek meg a könnyen és egyszerűen kezelhető, olcsó, házi használatra is alkalmas vérnyomásmérők. Ezek a készülékek igen nagy jelentőséggel bírnak az emberek egészségügyi állapotának megőrzése szempontjából.

Az otthon használatos elektronikus vérnyomásmérő készülékek oszcillometriás módszert alkalmaznak a vérnyomás mérésére. Ezen készülékek a mérési elv szempontjából azonosak, mégis eltérnek abban ahogyan, és amilyen algoritmussal a tényleges  vérnyomás illetve pulzus értékeket kiszámolják. A különböző oszcillometriás vérnyomásmérők tehát más és más eredményeket adhatnak ugyanazon páciens esetében, és egyes készülékek vérnyomás meghatározó algoritmusa nincs védve bizonyos szív- és érrendszeri elváltozások(pl. szív aritmia) ellen és megtévesztő mérési eredményeket produkálnak, ami orvosi felügyelet nélkül téves következtetések levonására ad lehetőséget.

Ezen készülékek vérnyomás meghatározó algoritmusait általában nem publikálják teljes részletességgel, mivel igen magas ezek piaci értéke. Egy ilyen algoritmus kifejlesztése több 100 mérnöki munkaórát igényel, ugyanis a feladat heurisztikus jellegű, és ezért rengeteg időbe telik mire egy megbízható pontossággal működő algoritmust kitalálnak.

A diplomamunka célja egy a hardver felépítés szempontjából minél olcsóbb oszcillometriás vérnyomásmérő megtervezése, valamint egy kellő pontossággal működő kiszámítási algoritmus kifejlesztése, ami a későbbiekben az énáltalam felépített vérnyomásmérőbe lesz implementálva. Az algoritmust PC-n fejlesztettem ki egy már meglévő vérnyomásmérő készülék működésére alapozva, melynek mérési algoritmusának felderítésére tettem próbálkozásokat a saját algoritmus kifejlesztése előtt. Az algoritmusnak minél pontosabban kell meghatároznia egy egészséges ember vérnyomását.

A diplomamunka ezen algoritmus tökéletesítésére további irányelveket is megfogalmaz  a mérési hibák minimalizálása érdekében az esetlegesen fellépő szív és érrendszeri megbetegedések, zajok, mozgások esetén.