2. A vérnyomás háttere, fogalma és alapjai

Ez a fejezet magáról vérnyomásról, annak élettani alapjairól, a vérnyomás értelmezéséről és fogalmáról, a vérnyomást kiváltó fizikai és fiziológiai folyamatokról valamint ezek hátteréről ad egy rövid áttekintést. Ezeknek a dolgoknak az ismertetése elengedhetetlen, ahhoz hogy megértsük azt, hogy a vérnyomásmérő tervezésekor fennálló problémák milyen okokra vezethetőek vissza. A fejezet forrásai a [3] és [4] irodalmak.

2.1. A keringési rendszer

Az emberi szervezet anyag- és gázcseréjében, a hormonális szabályozásban, a belső hőmérséklet kialakításában döntő szerepet játszik a vérkeringési rendszer. E szervrendszer egyik legfontosabb szerve a szív, amely ritmikus összehúzódásaival és elernyedéseivel az ereken keresztül szállítja a vért. Négy ürege van, két kamra és két pitvar. Ezeket egymástól és a bekapcsolódó erektől a billentyűk választják el. A billentyűk összehangolt nyitása és zárása akadályozza meg az egészséges szívben a vér ellenkező irányú áramlását. Az erek nem merev falú csövek, hanem különösen az artériák rugalmas falúak, és a rugalmasságuk révén részt vesznek a vérszállításban, illetve összehúzódásukkal vagy kitágulásukkal meghatározzák a keringő vérmennyiség szervezeten belüli eloszlását.

A szív összehúzódásakor a bal kamrából kilökődött mintegy 60-70 ml vér az aortába kerül, amelynek rugalmas fala ballonként feltágul, és magába fogadja a ballontérfogatnak megfelelő mennyiségű vért. Az aorta falának elnyújtott összehúzódása tovább préseli a vért a nagy vérkörbe. Itt az egyre kisebb belső átmérőjű artériákon keresztül a vér végül is a hajszálerekbe (kapillárisok) kerül. A hajszálereken átáramlott vér egyre vastagabb vénákba, majd a vena cava-kon keresztül a jobb pitvarba jut. A pitvarban összeszedődött vérmennyiség a jobb kamrába kerül, majd a következő szívösszehúzódás során a tüdőartérián keresztül (arteria pulmonalis) a tüdőhólyagocskákat behálózó ereken áramlik át. Itt oxigénben felfrissül, a szén-dioxidtól megszabadul, majd tovább haladva a tüdővénán át a bal pitvarba, azután pedig a bal kamrába kerül. A 2.1. ábrán követhetjük végig a vér útját.

2.1. ábra A keringési rendszer

A vér tehát zárt rendszerben kering, és a keringést a szív szivattyúszerű működése okozza. Amikor a szív összehúzódik (ez a szisztolé), a kamrákban és a szívhez kapcsolódó erekben a nyomás növekszik, míg szív elernyedés esetén csökken, de nem lesz nulla, mert az érfal rugalmas feszülése nyomást gyakorol továbbra az erekben lévő vérre. A keringési rendszerben tehát a nyomás egy maximum (ez a szisztolés nyomás) és egy minimum (ez a diasztolés nyomás) között változik. A szívtől távolodva ez a nyomásingadozás egyre kisebb az erek rugalmassága miatt.( 2.2. ábra).

A kamrák összehúzódásakor fellépő nyomásemelkedés véges sebességgel vonul végig az artériákon, így a különböző helyeken felvett nyomásgörbék között fáziskülönbség van. A nyomásváltozás tehát hullámként terjed szét az artériákon, melyet nyomás vagy pulzushullámnak neveznek (2.2. ábra).

Vérnyomásnak nevezzük a pulzushullám által létrehozott nyomóerőnek az érfalakra gyakorolt feszítő hatását.

2.2 ábra A vérnyomás időbeli változása a szívközeli és szívtávoli helyeken

2.2. A vérnyomás fizikai alapjai

A vérnyomást rendszerint a szív közelében lévõ ereken (például az arteria brachialis felett) mérik, ezt az úgynevezett sztatikus nyomás. Abban az esetben amikor a keringési rendszer vénás szakaszán, vagy a tüdõverõérben ( arteria pulmonaris) lévõ vérnyomásértékekre vagyunk kíváncsiak, akkor ezt már befolyásolja az áramlásból adódó úgynevezett dinamikus nyomásérték is, tehát e nyomásösszetevõk összegét kell figyelembe vennünk.

Fizikailag a nyomás az egységnyi felületre ható erõhatást jelenti. A nyomás régen  használt mértékegységei: kg/cm2 ,atmoszféra, higanymilliméter stb. Az SI mértékegység rendszerben a nyomás értéke a pascal, jele: Pa. Ma már ezt használják majdnem mindenhol a világon a nyomás értékek kifejezésére. A definíció értelmében:

1 pascal(Pa) = 1 newton(N)/ 1 m2 = 1 kg/(s2 m)

A pascal igen kicsi egység, így inkább a gyakorlati életben a többszöröseit a kPa-t és a MPa-t használják.

Az orvosi gyakorlatban a vérnyomásmérés során még ma is használják a régebbi fizikai mértékegységet a higanymillimétert( mmHg). Ez azt a nyomóerőt jelenti., amellyel 1 mm magas higanyoszlop 1 cm2 felületen hat. 760 mm magas higanyoszlop 1 cm2, a tengerszinten éppen a levegõ nyomásával azonos. Mivel a törvényes mértékegység a pascal, ezért hasznos megjegyezni az átszámítási arányt a két mértékegység között.

## 1Hgmm=133,3Pa

### A nyugvó folyadékok belsejében ható, a folyadék súlyából származó nyomást nevezzük, hidrosztatikai nyomásnak. A véredényrendszerben lévő nyomás nagy részét ez a nyomás teszi ki.

### A hidrosztatikus  nyomáson  kívül, amely gravitációs eredetû, az érrendszerben egy másik nyomás összetevõ is jelen van, amely a szív összehúzódásának energiájából származik.

A véráramlás vizsgálatánál figyelembe kell venni azokat a fizikai törvényszerűségeket, amelyek az áramló folyadékokra érvényesek, vagyis a hidrodinamika törvényeit. Ahhoz, hogy az artériás nyomás ismeretében helyes következtetéseket vonjunk le a vérnyomásra vonatkozóan, a nyomáskülönbséget fenntartó okok ismeretébõl kell kiindulni.

Ezek a következõk:

- a már említett hidrosztatikai nyomás

- a mozgási és helyzeti energiák közötti átalakulás( Bernoulli törvény)

- gyorsulások (Newton II. törvénye)

- Súrlódási veszteségek (Pouseuille törvény)

Ha a súrlódásmentes áramló folyadékokra írjuk fel az energia megmaradás törvényét akkor a Bernoulli törvényt kapjuk meg, melynek alakja a következõ:

EV=p+12pv2+ρgh

Az egyenlet bal oldalán az energiasűrűséget kaptuk, amely egy nyomás jellegű egység, mivel az egyenlet jobb oldalán kizárólag különböző nyomásösszetevők vannak, melyek az imént kerültek felsorolásra. Az első tag a statikus nyomás, a második a dinamikus nyomás, míg a harmadik a már előzőleg ismertetett hidrosztatikai nyomás. A szív közelében, és az artériák kezdetén, a hidrosztatikai nyomás fekvő testhelyzetben és közvetlenül a szív magasságában elhelyezett nyomásérzékelő esetén elhanyagolható. A dinamikus nyomás pedig alig 4%-a a statikus nyomásnak az érrendszer ugyanezen szakaszán, így a teljes nyomás jó közelítéssel megadja( 5%-os  hibahatáron belül) a valódi vérnyomás értékeket. Ez a magyarázata annak, hogy általában a szívhez közel, a felkaron az artéria brachialis felett mérik a vérnyomást.

A vénás rendszerben viszont már nem hanyagolható el a dinamikus nyomásösszetevő, mivel több, mint 16%-át teszi ki a statikus nyomásnak.

Az érfalak rugalmassága igen nagy szerepet játszik a keringési rendszerben és a vérnyomás alakulásában. A szív nem folyamatosan, hanem szakaszosan löki ki a vért a véredényrendszerbe ás az esetlegesen az egyes pulzusoknál fellépő többletvért az artériás rendszert átmenetileg tárolja az érfalak rugalmassága következtében, biztosítva ezzel a folyamatos vérkeringést. Ezt nevezzük pufferhatásnak. Ez az oka annak, hogy a diasztolé nyomás alatt is van véráramlás, vagyis a keringés az artériákban folyamatos, de nem egyenletes. Értéke egy maximális és egy minimális érték között változik (szisztolé, diasztolé).

A vérnyomás az a hidrodinamikai paraméter, amelyet az orvos viszonylag könnyen tud mérni, viszont a legtöbb esetben nem csak a nyomásról hanem az áramlásról is szeretnénk képet kapni. Az áramlási viszonyokra vonatkozólag a hidrodinamikából ismert Hagen-Pouseuille törvényből vonhatunk le következtetéseket. Ez a törvény csak merev falú csövekre érvényes, az érrendszer pedig rugalmas. Ezért ezen fizikai ismeretek csak nagyon durva közelítésben alkalmazhatóak, viszont elősegítik a jobb megértést az érrendszerbeli áramlások tekintetében.

p=8 v l/r2	folyadék viszkozitása

v: áramlási sebesség

l: cső hossza

r: cső keresztmetszetének sugara

Az egyenlet egy cső két különböző szakasza közötti nyomásesést írja le. Az egyenletben szereplő l/r2kifejezés geometriai jellemző, mely a súrlódási ellenállásra jellemző. Ebből az következik, hogy a keringési rendszer kezdeti szakaszán, az aortában és az artériában a nyomásesés kicsi, kb. 2,7 kPa. az arteriolákban ez az érték már kb. 8kPa. A kapillárisokban viszont 1-2 kPa-al csökken, ugyanis a hajszálerek összkeresztmetszete sokszorosa az arterioláknak és így az áramlás is jóval lassabb. A 2.3. ábra az átlagnyomás ingadozását mutatja az érpályák mentén.

2.3. ábra Az átlagos vérnyomás ingadozása az érpályák mentén

Az artériás átlagnyomás nem azonos a szisztolés és a diasztolés érték számtani átlagával, hanem a vérnyomás egy szívciklus alatti időbeli integráljával egyenlő.

pk=1T0Tp(t)dt

Szokás ezt is kiszámolni ugyanis nagyon sokat árul el a páciens állapotáról, valamint sok esetben használják a szisztolés és a diasztolés vérnyomás kiszámítására, mint ahogy azt későbbiekben látni fogjuk, főleg az oszcillometriás vérnyomásmérési módszernél.

A véredényrendszerben mérhető tipikus vérnyomásértékeket is le lehet olvasni az ábráról. A valóságban a tipikus értékektől akár 50%-os eltérések is lehetségesek.

A bal kamrától a kapillárisokig terjedő szakaszt nevezzük nagy nyomású szakasznak ez az úgynevezett nyomás-szabályozott rendszer. Ennek mérése viszont még nem elegendő ahhoz, hogy pontos következtetéseket vonjunk le a keringés viszonyaira. A kapillárisoktól a bal kamráig terjedő kis nyomású (alacsony nyomású) rendszer a térfogat-szabályozott rendszer, ebben helyezkedik el a keringő vértérfogat 80-85%-a. Ezért ebben a rendszerben a vérnyomás elsősorban a keringő vértérfogat függvénye és így a keringésdinamikai változások már akkor is jól észlelhetőek, amikor az artériás vérnyomás még változatlan. A kis nyomású rendszer nyomásviszonyairól a centrális vénás nyomás (CVP), az artéria pulmonaris nyomás (PAEDP) és a pulmonaris kapilláris nyomás: wedge nyomás ad (PCWP) ad felvilágosítást. A CPV a szívközeli nagyvénákban uralkodó nyomást jelenti. Értéke olyan keringésdiagnosztikai mutató mely azt mutatja meg, hogy a szív az érkező vérmennyiséget hogyan képes fogadni, illetve továbbítani. Ha az érkező vérmennyiség nő, vagy a szív teljesítménye romlik, a CVP értéke emelkedik.

Az eddig elmondott élettani sajátságokból a következő méréstechnikai követelményeket vonhatjuk le:

- a vérnyomás értéke tág határok között változhat: általában 30-tól 300 mmHg-ig,

- függ attól, hogy a keringési rendszer, mely szakaszán mérjük,

- a vérnyomásgörbe időfüggvény azaz minden időpillanatban más és más értéke van, egy maximum( szisztolés) és egy minimum( diasztolés érték között változva,

- a testhelyzet is befolyásolja a vérnyomás értékét( fekvő testhelyzethez képest az ülő vagy álló testhelyzet akár 10-20 mmHg növekedést is okoz,

- alvás közben csökken a szisztolés érték kb. 20 mmHg-rel,

- az izommunka az intenzitásnak megfelelően emeli a szisztolé értékét,

- idegi behatások, pszichés izgalmak emelik a szisztolés értéket,

- az életkor változásával növekszik a vérnyomás értéke

- klimatikus viszonyok és a tápláltság is hatással van az értékekre

Az egészségügyi világszervezet ( WHO) ajánlása szerint a normál vérnyomás értéke 120-139/79-89 mmHg, még egészséges határérték a 140-159/90-94, míg hipertóniáról 160/95 felett beszélünk.