# 4. Az oszcillometriás vérnyomásmérők működése

Az otthon használatos oszcillometriás vérnyomásmérő készülékek alapvetően három módon működhetnek, de mindegyikben közös az, hogy a vérnyomást úgy határozzák meg, hogy a készülékekhez kapcsolt mandzsettát a páciens szisztolés nyomása fölé fújják, és az oszcillometriás jeleket, melyek a vérnyomás értékek meghatározásához szükségesek, a mandzsetta leeresztése közben szűrik ki. A leeresztés módjában valamint abban, ahogyan és amilyen módon a szóban forgó és a páciens számára fontos értékeket kiszámolják már eltér a különböző vérnyomás monitorok viselkedése. A már említett 3 alapvető működési módszer a leeresztés szempontjából van megkülönböztetve. A készülékek az algoritmus alapján nem csoportosíthatóak, hiszen ez az , amely  miatt egy vérnyomásmérőnek magas az ára, mert egy pontosan értékelő algoritmus kifejlesztése igen sok mérnöki munkaórát vesz igénybe, ezért ezeket nem publikálják teljes részletességgel. Ennek ellenére ez a fejezet erre vonatkozólag is ad egy áttekintést, kiemelve a leggyakrabban használt és a készülékekben implementált algoritmusokat.

4.1.Szakaszos leeresztésű vérnyomásmérő készülék

Az első otthon használatos monitorok működnek ezen az elven. A működés lényege, hogy a mandzsetta felfújása után ezek a készülékek lépésekben, előre meghatározott nyomásértékekre eresztik le a páciens karjára vagy valamely végtagjára csatolt mandzsettát.

Addig tartják ezt a nyomásértéket, amíg legalább két pulzust nem érzékelnek, az azonos nyomásértékekhez tartozó impulzusok értékeit és az így kapott eredményt eltárolják a későbbi feldolgozás érdekében. Nyomásprogramjuk a 4.1.ábrán látható.

Egy ilyen típusú vérnyomásmérő készülék egy lehetséges feldolgozási algoritmusa lehet egy, két éve beadott amerikai szabadalomban leírt módszer, mely a következőkben kerül részletezésre. A teljes leeresztés után a tárolt adatokra, melyek az oszcillometriás jelek amplitúdói, burkológörbét illeszt.

4.1 Az szakaszos leeresztésű nyomásprogram

A burkológörbe maximumát meghatározza, nevezzük ezt Amax -nak, és keres a burkológörbe diasztolés oldalán  egy pontot, mely értéke 0,65Amax és 0,85Amax között helyezkedik el és ahol a tárolt adatoknál hirtelen csökkenés következik be.

Ez a pont legyen pa1. Az algoritmus ezután megkeresi a burkoló szisztolés oldalán a pa2=pa1 pontot. Ha a fenti tartományban nem talál tárolt adatot, akkor pa1 és így pa2 értékét is 0,75Amax-nak veszi. A pa1 és pa2-hez tartozó megfelelő nyomás értékekből, nevezzük őket p1 és p2-nek, a következő képletekkel számolja ki a készülék a szóban forgó vérnyomás értékeket:

systole=p2+(1/3)*(p2+p1)

diastole=p1-(1/6)*(p2-p1)

A szabadalomban nem részletezik a burkológörbe típusát, illetve annak kiszámítási módját, elrejtve mindenki elöl egy implementálható algoritmus kifejlesztését.

4.2.Folytonos leeresztésű, de közel egyenletes leeresztési sebességű oszcillometriás vérnyomásmérő készülékek

Ezek a készülékek a mandzsettában lévő nyomást egy tűszelep kinyitásával csökkentik miután felfújták a mandzsettát a szisztolés nyomás fölé. A leeresztési görbe nem tekinthető lineárisnak, hiszen a mandzsettában levő nagy nyomású levegő, egy kis átmérőjű szelepen keresztül távozik, és így- az áramlási törvényeknek megfelelően- a mandzsetta nyomás-idő diagrammja egy exponenciális görbe, melynek értékei leginkább csak a leeresztés elején térnek el a lineáristól.

Egy további igen érdekes szabadalmat ismertetnék, mely szintén az oszcillometriás vérnyomás meghatározására ad egy további elvet. E szabadalom [13] általános módszert ír le , minden olyan esetre, ahol ezen oszcillometriás jelek rendelkezésre állnak, így tehát nem csak ezen típusú folytonos leeresztésű készülékekben használható vagy használatos ez az elv.

A módszer lényege, hogy a mandzsetta folyamatos leeresztése során meghatározott amplitúdókra Gauss görbét illeszt a Marqard elvvel. Ez az elv a Gauss görbét úgy határozza meg, hogy az amplitúdók közötti és a görbe közötti átlagos négyzetes eltérés minél kisebb legyen. A Gauss paramétereket iteratív módon számolja ki, úgy ahogyan egymás után az amplitúdókat is kiszámolja. A Gauss paraméterek, mint tudjuk a görbe amplitúdója, átlaga és szórása.

A vérnyomásértékeket a paraméterek alapján kiszámolt görbe értékeiből határozza meg , igen bonyolult módon. Erről a módszerről, valamint az oszillometriás mérési módszerekről, bővebben az Amerikai Szabadalmi Hivatal hompage-n lehet olvasni (www.usptgo.gov). Itt keresni lehet a különböző 1976 után beadott szabadalmak között. Az algoritmus fejlesztéséhez ezek az írások nagyon sok hasznos információval szolgáltak ([9],[10],[11],[12],[13]) Ezek mindegyikének ismertetése nagyon hosszadalmas, ezért utaltam rájuk csak röviden.

4.3 A lineáris leeresztésű vérnyomásmérők

Ezek a legkorszerűbbek az oszcillometriás vérnyomásmérők közül. Ezen készülékek a leeresztési sebesség állandó szinten tartásához szabályozzák a mandzsetta leeresztő szelep nyitásának intenzitását.

A későbbiekben ismertetett vérnyomásmérő készülék, melyet az kiszámítási algoritmus kifejlesztéséhez használtam fel, is ilyen elven működik. Ahhoz, hogy ezt érzékeltessem a nyomásgörbe lassú leeresztési szakaszára egy egyenest illesztetem és az attól való eltérést ábrázoltam (4.2.ábra).

4.2.ábra A lassú leeresztési görbe egyetlen egyenestől való eltérése

Az ábrából az olvasható le, hogy a leeresztés egyenletes, állandó sebességű tekintve a görbe közepét és végét, ugyanis az alapvonal beállt az időtengellyel párhuzamosan. A jól látható lokális maximumokat az oszcillometriás jelek okozzák, ugyanis ezen rajta vannak a pulzus hullámok által keltett nyomás amplitúdók is.

Észrevehető, hogy a szakasz elején nagyon nagy az eltérés. Ekkor , ugyanis a készülék egy nagyobb sebességgel ereszti le a mandzsettát, mivel nem talál oszcillometriás jeleket (nincsenek lokális csúcsok). Amint megjelennek az első jelek a készülék csökkenti a leeresztési sebességet fokozatosan, majd az egy bizonyos idő után beáll egy megközelítőleg konstans értékre. A nagyobb intenzitású leeresztést a mérési idő csökkentése miatt használja, ezért is korszerűbbek ezen vérnyomásmérők a többitől.

# 4.4. Az oszcillometriás jelek alapvető, alkalmazott meghatározási módjai

Ebben a fejezetben néhány tipikus felépítést mutatok be, melyeket különböző otthon, és a gyógyászatban használt oszcillometriás vérnyomásmérőkben használnak.

A működési elv miatt minden ilyen készülék rendelkezik egy, a leeresztést biztosító szeleppel, a felfújást véghezvivő pumpával és ennek a működtetését szolgáló motorral valamint ezeket vezérlő és irányító mikroprocesszorral vagy mikrokontrollerrel. Természetesen minden ilyen vérnyomásmérő rendelkezik nyomásérzékelővel, de ezek típusa, - már mint az, hogy milyen villamos jellé alakítják a  nyomásjelet- különböző lehet. Alkalmaznak nyomás-frekvencia átalakítókat és nyomás-feszültségérzékelőket. A frekvencia jelet általában közvetlenül a vérnyomás kiszámítását végző mikrokontroller  egyik bemenetére vezetik, míg a feszültség jelet egy A/D konverteren keresztül digitalizálva juttatják el a további jelfeldolgozást végző mikroprocesszor számára.

Sok vérnyomásmérő az oszcillometriás jeleket hardverszűrővel különíti el a DC nyomásjeltől. A nyomásérzékelőjük által szolgáltatott villamos jelet, mely ez esetben feszültségjel, két úton vezetik tovább. Az egyik úton A/D konverteren vezetik keresztül és a továbbiakban a digitalizált értékeket, mint a mandzsettanyomás használják fel. A másik úton pedig, a még analóg jelet, egy felüláteresztő szűrőn keresztül vezetik, hogy a nagyfrekvenciájú komponenseket tartalmazó oszcillometriás jeleket megkapják. Mivel e jelek szintje igen kicsi – a nyomásjel általában 1 és 3 mmHg között változik- ezért erősítés után kerülnek digitalizálásra. Az A/D konverter kimenetén megjelenő jelet a mikroprocesszor eltárolja a memóriájában a későbbi számítások érdekében.

A szűrésnél ügyelni kell arra, hogy az kisebb mint 1 Hz frekvenciájú komponensek, tehát amelyek nem az oszcillációhoz kapcsolódnak, megfelelően el legyenek nyomva, mert különben az oszcilláció alapvonala nem lesz állandó, és a vérnyomásértékek meghatározásánál pontatlanságok léphetnek fel.

Létezik ennek a megvalósításnak egy utas változata is. Itt a nyomásérzékelőröl leszedett analóg jelet rögtön digitalizálják és a mikroprocesszor rendelkezésére bocsátják. A két jelet egymástól egy jelfeldolgozó algoritmus választja szét, vagyis ebben az esetben szoftverből választják szét a nyomás és az oszcillometriás jeleket. A processzor ennek megfelelően egy digitális jelfeldolgozó processzor (DSP). Ennek a megoldásnak az az előnye a két utassal szemben, hogy csak egy A/D konvertert használ, így olcsóbb.