6.3. A nyomásnövekedésekkel definiált amplitúdó sorozat

A pulzus amplitúdók következő alkalmazott definíciójánál a lassú leeresztésű szakaszra a lineáris regresszió módszerével 20 töréspontos közelítést alkalmaztam. A mindegyik szakaszra kiszámolt regressziós egyeneseket a határoknál egymáshoz illesztettem és így kapott töréspontos görbét kivontam a leeresztési görbéből. Ez is meghatározott egy görbét, melyet nevezzünk eltérés görbének. Az eltérés görbére alkalmaztam az előző bekezdésben ismertetett növekedéseket eltároló algoritmust. Az így kapott amplitúdó értékeket ugyanazon nyomásértékeknél kaptam, mint a nyomásnövekedéseket, csakhogy ezeknek már nagyobb volt az értékük. Az 6.2. ábrán a második legnagyobb kettős nyíllal jelzett amplitúdó az így kiszámolt érték. A következő ábra (6.4.ábra) ilyen amplitúdókat tartalmaz a nyomás függvényében. Ez a módszer az előzőhöz képest sokkal memória igényesebb mivel a töréspontos görbe meghatározásához szükség van a teljes lassú leeresztési szakasz adataira.

6.4.ábra A leeresztési szakaszhoz illesztett 20 egyenestől való maximális eltérések