9. Összefoglalás

A diplomatervezés során felépítettem a hardver kialakítás szempontjából egy olcsó vérnyomásmérő készüléket. melynek specifikációját a szakirodalom tanulmányozására alapoztam, és kifejlesztettem hozzá egy elfogadható pontossággal működő algoritmust. Az vérnyomásmérő az oszcillometriás elvből kiindulva számolja a ki a vérnyomás értékeket az algoritmus segítségével. Ez az elv a minden szívverés esetén fennálló nyomásnövekmények változásából kiindulva határozza meg az vérnyomásértékeket. A felépített készülék szoftverből határozza meg e pulzus hullám amplitúdókat a lassú leeresztési görbe nyomásjeleinek mintáiból. Az algoritmus a meglévő amplitúdókra és a hozzájuk tartozó nyomásértékek segítségével határozza meg a szisztolés a diasztolés értékeket és a pulzust. A vérnyomást egészséges ember esetén +/- 10 Hgmm-es pontossággal számolja ki, míg a pulzusnál néha ( az esetek kb. 20%-ra) a hiba több is lehet, mint (10%), ami nem elfogadható. Erős és közepes intenzitású pulzusnál, korai pitvari összehúzódás és kisebb erősségű remegésnél illetve mozgásnál is elfogadható pontossággal számol.

Ez a vérnyomásmérő egyenlőre még nem automatikus, tehát csak a számítógép által kiadott parancsok hatására képes vezérelni a hozzákapcsolt elemeket, mint például a szelepet, a motort., így további feladat a szelep szabályozási algoritmus kifejlesztése és annak a kiszámítást végző algoritmussal együtt való implementálása a mikrokontroller memóriájába.