A harmadik módszer az, amelyik legjobban megfelel a pulzus hullámok amplitúdóinak definíciójához. Ebben az esetben minden egyes pulzus hullám által keltett oszcillometriás jelre illesztettem egy egyenest a következő módon: a nyomásgörbe két olyan szomszédos pontja közé illesztettem egyenest (a 6.2. ábrán a közvetlen a növekedésre illeszkedő egyenes), mikor a nyomásgörbe derivált függvénye 0-ról pozitívra változik, vagyis amikor növekedés kezdődik az eltárolt mintákban. E pontok mindig az oszcillációs jelek kezdetére esnek, mint ahogyan azt az ábrából is láthatjuk. E pontok között húzódó egyenesektől való maximális eltéréseket tároltam el mint amplitúdókat (az 6.2 ábrán a legnagyobb kettős nyíl), valamint a hozzájuk tartozó nyomásértékeket is. Így ezekből egy következő diagrammot kaptam (6.5.ábra).

6.5 ábra A minden nyomásnövekedésre illesztett egyenes módszerével kapott amplitúdók

Mivel első közelítésben nem találtam semmi törvényszerűséget a szisztolés nyomás meghatározására az előző diagrammokból, így megpróbálkoztam az oszcillometriás jelekhez rendelt arányos mennyiséggel is. Ez nem más volt mint az előző bekezdésben ismertetett, oszcillometriás jelekhez illesztett egyenesek és a leeresztési nyomásgörbe közötti terület (az 6.2.ábrán a növekedés alatti terület). E területet természetesen csak közelítőleg tudtam kiszámolni, mert a nyomásgörbe egy időben és a nyomás értékeiben is diszkrét függvény. Ennek diagrammját az ábrán láthatjuk (6.6.ábra).

Jól észrevehető, hogy ez az integrál művelet jobban kiemeli az oszcillometriás jeleket, viszont ez a módszer sem tudott új ötleteket adni a vérnyomás kiszámítására. Ezért, valamint bonyolult számítási művelete miatt nem alkalmaztam az így definiált jelekre algoritmust.

6.6.ábra Az integrál módszerrel meghatározott amplitúdók

A fenti diagrammok nagyon hasonlítanak egymásra, ha megnézzük a rájuk illeszthető burkoló alakját, de ez érthető hiszen mind a négy a pulzus hullámok nagyságával arányos, tehát elég az egyikre kifejleszteni egy pontosan működő algoritmust. Mivel a harmadik módszerrel kiszámolt amplitúdók állnak a legközelebb az oszcillometriás jelek definíciójához, valamint a kiszámításuk sem túl bonyolult és memória igényes ezért ezeket használtam fel a kitalált algoritmusaimban.

6.3.2. A meglévő készülék működésére vonatkozó következtetések

A készülék, melynek működésére illetve kiszámítási algoritmusára próbáltam rájönni, a japán ALP K2 cég által gyártott automatikus, digitális és elektronikus vérnyomásmérő monitor DS-157 modellje. A készülék oszcillometriás elven működik. Bekapcsolásakor vár egy kicsit, ekkor úgy gondolom alap állapotba helyezi a méréshez szüksége eszközöket (szelep zár, motor ki, nyomásérzékelő ofszet meghatározása stb.) és inicializálja a mérés során használt, a memóriájában tárolt változókat. Ezután az LCD kijelzőjén a 0-s értékkel jelzi, hogy a mérés indítható. A START gomb megnyomásával pedig felfújja egy előre beállított nyomásértékre a mandzsettát. Majd lassan leereszti, miközben eltárolja az oszcillometriás jelek amplitúdóit és a hozzájuk tartozó nyomásértékeket. A lassú leeresztés kezdetén az amplitúdók értékeit figyeli, és ha azok meghaladnak egy bizonyos értéket, akkor a mandzsettát 30 Hgmm-rel a beállított érték fölé fújja. Ha pedig az amplitúdókat még nem észleli, akkor kicsit növeli a mandzsetta leeresztési sebességét. Ezt az LCD kijelzőjén látni, ugyanis a mérés során folyamatosan